○Abstract 要約

入射楕円形偏光のためのコラーゲン繊維からの二次調波発生信号の空間分布はモデル化されました。その光線は顕微鏡対物レンズを通して水平繊維上に集中すると仮定された。

ポアンカレ球の垂直軸に沿って位置している楕円形の偏波状態のために、SHG強度は入射波長と物体の開口数の関係において最適化されている。結果は偏光はSHG信号を調整すると示した。入射波長と開口数の適切な価値を混合するとき、楕円の偏光は高い信号を作ることができる（直線偏光と一致しているそれらよりも随分よい）。一方、特別な楕円分極状態、それはコラーゲン繊維の超分極率にまったく依存しない状態であるが、にとってSHG強度もまた同じくゼロかもしれない。入射波長や開口数が増える時の縮小によって、伝達方向に沿ってあちこちにSHG信号分布が起こる。さらに、最大SHG放出の方向は入射波長の変化よりも開口数の変化により敏感であると分かった。これらの発見は多光子顕微鏡の実験状態の最適化とコラーゲンを含む生物学的な問題からSHG信号の増加をもたらした。

○Introduction 導入

昨年の間に生物応用のための多光子顕微鏡の使用においての興味が増えてきている。

特に、SHGイメージングはエネルギーを維持し、光学的組織において有益な情報を供給し、光学3-D部門と深い侵入を許している拡張しない技術である。

しかし、SHG信号はコラーゲンのような中心非対称組織に基づいている、この非直線過程は局所的な異方性や分子の超分極率の分布や、位相整合特性に敏感である。

SHGは位相整合動機に関係のある干渉性のある過程であり、その放出は主に等方性よりむしろまっすぐである。SHGの方向性は非線形過程が起こっている限局的な量の中に誘発された双極子の分布に依存している。動物のコラーゲン構造のSHGイメージングが関係している臨床応用はよくB-SHGを必要としている。さらに、細胞外コラーゲンの構造は癌の過程（腫瘍の発達）や老化、傷の治癒に重要な役割を果たす。いくつかの作用は子宮内膜組織や腱、角膜基質、肌、腫瘍やその他に含まれる異なった試料にイメージングしているF-SHGやB-SHGを比較している。これらすべての研究は構造にイメージされたSHGは顕微鏡の記録構成に強く依存している。一方、F-SHGとB-SHG信号間の違いを論じている理論上の作業もまた報告されている。直線の偏光はSHG顕微鏡によって映像化されたとき、コラーゲンを含んだサンプルの異なった特徴を可視化することが示された。ところが実験とoreticalモデルはSHGイメージ上の入射線形偏光の影響を研究するのを制限し、また分子適応を監視したり、表面や皮膜からのSHG信号を分析するために楕円偏光の使用を調査しているのもいます。いくつかの研究はSHG強度においての円と楕円偏光の影響を報告している。特に、Schon et al.は顕微鏡の集光光学系に使用されているダイクロイックミラーは入射光（楕円反応においてひどいねじれを起こす）において高レベルの楕円率を引き起こしうる。これらのねじれは1/4板と1/2板を合わせることで修正できる。この研究の目的は集中楕円偏光でコラーゲンから発するSHG信号の空間分布のモデルを作り、特徴を知ることである。セクション2において、理論モデルは発展している。結果として、偏光の入射状態の機能としてSHG強度信号I2ω、基礎波長λω、そして顕微鏡対物レンズの開口数の分析的表現を得ることである。I2ωの広い数字で表した分析はこの研究の議論と主な結論を含むセクション3とセクション4の間に描かれている。さらに、入電子場（付加物A）同様遠場近似（付加物B）において総放出SHG信号によって引き起こされる双極子モーメントの推定において細かい2つの付加物はまた含まれる。（？）

○SHG Intensity Signal for Elliptically Polarized Light Focused on a Collagen Fiber

楕円偏光のSHG強度信号はコラーゲン線維に集中する。

Z軸方向に伝播する基礎周波数ωの楕円偏光のビームが開口数NA＝nωsinΘの顕微鏡対物レンズを通してX軸方向に沿って横たわるコラーゲン線維状に集光することを考えましょう。Θは光線が対物レンズに入るときに最大角度になり、nωはコラーゲンの屈折の指標として表される。入射光の基礎波長λωとのｎωの依存は

λω(ｎω)＝1426+19476λω2-1131066900λω4   ,(1)

であると報告されている、そしてλωはnmで表される。

Fig.1

基本周波数ω

の楕円偏光

楕円偏光Eω,xとEω,yの垂直成分は

Eω,x(x,y,z)=-iEω,x(0)exp-(x2+y2wxy2+z2wz2)expiξkωz  ,(2)

Eω,y(x,y,z)= -iEω,y(0)exp-(x2+y2wxy2+z2wz2)expi(ξkωz+δ)    ,(3)

と書かれ、δはこれらの成分と屈折率ｎωにともなう中波数kω=(2πｎω)/ λω間の位相差である。ξは焦点近傍にガウスビームによっておこる位相変位を特徴づける波数ベクトル減少要因である。1.2より低い開口数だと、ξはcosΘ2によって近くなりうる。一方、wxyとwzは側面と軸方向において1e半径の焦点楕円をそれぞれ

wxy＝0.32λωnωsinΘ　　　wz=0.53λωnω1-cosΘ　,(4)　と表す。

Fig.1で示されるように、ψ（プシー）は入射光の楕円率を象徴付ける。楕円率のために、偏光の楕円方位角は0に近いところに選ばれる。この光の状態は可偏光状態はPoincare球の0度経線の間に位置している、そしてそれは液体結晶によって供給される実験用の偏光状態のセットに矛盾しない。入射場Eω,xとEω,yのそれぞれの内容はコラーゲン線維（x方向）の間でSHG双極子モーメントを引き起こすので、この仮説は著しく理論模型を簡単にする。

付加物Aは双極子モーメントμ2ω,xをはっきりと示し、電場Eω,xとEω,yによって引き起こされるμ2ω,xはそれぞれ

μ2ω,xxx,y,z=12Eω,x2βxxx   ,   (5)

μ2ω,xyx,y,z=12Eω,y2βxyy   ,   (6)

と表される。そしてβxxxとβxyyはSHG場に貢献する最初の超分極率に一致する。

両方の量を加えると、総SHG双極子モーメントの表現は

μ2ω,xx,y,z=μ2ω,xxx,y,z+μ2ω,xyx,y,z=12Eω,x2βxxx+Eω,y2βxyy   ,(7)　　となる。

このSHG双極子モーメントはSHG遠場E2ω(θ,ψ)方向

E2ωΨ=ημ2ωsinΨexp-ik2ω∙rΨ,   (8)　　　に直接照射する、

そしてη=ω2πϵ0c2とΨはコラーゲン線維のx軸とSHG場の放出ｒの方向の間の角度を表す。ϵ0は自由場誘電率、cは光の真空速度、k2ω=(2πn2ω)λ2ωはSHG信号の波数である。

遠場接近の総照射SHG信号はξ'=ξnωn2ωを使ってNv（付加物B）

E2ω,x(r,θ,φ)=12π23wxy2wz×Nvηrsin2θsin2φ+cos2θ12×exp-k2ω28wxy2sin2θ+wz2cosθ-ξ'2×Eω,x(0)2βxxx+Eω,y(0)2βxyyexpi2δ     ,(9)

によって定義された双極子体積密度をもつすべての散乱体の統合によって得られる。

さらに、SHG強度信号I2ωは

I2ω,x(r,θ,φ)=12n2ωϵ0cE2ω,x2

=18n2ωϵ0cNvV2ηr2sin2θsin2φ+cos2θ×exp-k2ω24wxy2sin2θ+wz2cosθ-ξ'2×Eω,x(0)4βxxx2+Eω,y(0)4βxxxβxyycos2δ   ,(10)    という電場関係式を書くことができ、VはアクティブSHG体積　V=π23wxy2wz　　,(11)　である。

Fig.1から、入射振幅Eωの垂直成分は

Eω,x(0)=Eω(0)cosψ    Eω,x(0)=Eω(0)sinψ     ,(12)

と簡単に表せられ、そして、(10)は(13)に変わる。

I2ω,x(ψ,r,θ,φ)= =18n2ωϵ0cNvV2ηr2sin2θsin2φ+cos2θ×exp-k2ω24wxy2sin2θ+wz2cosθ-ξ'2×Eω(0)4cos4ψβxxx2+sin4ψβxyy2+12sin22ψcos2δβxxxβxyy　　　　,(13)

等式(13)はどれほどSHG信号が明白に入射光の楕円率ψに依存しているかを示す。

相δはここで使われた0方位の楕円偏光の±π2に等しいので、SHG強度信号の最終表現形式は(14)となり、Iω=12nωϵ0cEω(0)2は入射光の強度に一致する。

I2ω,(ψ,r,θ,φ)= =Iω22n2ωnω2ϵ0cNvV2ηr2sin2θsin2φ+cos2θ×exp-k2ω24wxy2sin2θ+wz2cosθ-ξ'2×cos4ψβxxx2+sin4ψβxyy2-12sin22ψβxxxβxyy　　　　,(14)

式(14)の末項は入射光ψの楕円率によってI2ωに貢献する偏光を含む。この要因はSHG強度の詳細を考慮に入れなければならない、次のセクションに詳細を示す。

3　SHG強度信号の分析

一度楕円偏光のSHG強度信号の一般式が得られると、異なったパラメータの機能として、この大きさの数の分析、入射光や入射波長λωや対物レンズの開口数の偏光状態を実行する。両方のグラフ（曲線）は大きさが違った似た形をしていると観察される。

Fig.3に示される結果を分析すると、疑問が浮上する、I2ωは単に入射光の偏光状態を修正することによってゼロに等しくなる。この疑問に答えるために、式(14)の根源（核心）を分析的に計算した。I2ωは次の楕円率ψ0の数値のために消える。

ψ0=cos-1±11+ρ　　　,(15)

この表現は超分極率ρの割合にもっぱら依存している。よって、式(15)によって計算されたρの機能としてFig.4はψ0の数値をプロットする。ρの修正された数値のために、SHG強度を消す２つの楕円率数値（また同様に、ポアンカレ球の0方位の経線上の2つの偏光状態）が存在すると観察できる。式(15)の単純な検査から簡単に推測できるので、このような偏光状態の存在はもっぱらρ＞-1の数値に制限される。

Fig.3

(a)最大F-SHG強度数値

(b)最大F-SHG及びB-SHG

強度信号

Fig.2　入射光の楕円率φにおいてSHG強度の強い依存性

Fig.5　B-SHG信号強度

Fig.4

超分極率ρの比と楕円率ψ0のグラフ

3.1基礎波長とI2ω上の開口数の影響

Fig.2-4に示されている結果はλω=700nmとNA=1.2を得た。しかし、入射波長とNAがどれほど異なった入射偏光状態のSHG信号に影響を与えるかを調べるのは面白い。特に、Fig.5の(a)と(b)はB-SHG信号がλωとNAの異なった数値の2ψの機能としてプロットされている2つの極座標図を描く。より良い比較として、グラフ（曲線）は最大B-SHG強度数値（λω=1000nm,NA=1.2）を正常化している。予想通りに、波長と開口数の修正された数値のために、最大B-SHG強度は水平偏光Hを起こす（Fig.2とFig.3）。しかし、選ばれたNAの数値のために、Fig.5に示されるように、I2ωはλωとともに増加する。すなわち、最大B-SHG強度数値は入射波長数値に強く依存する。例として、2ψ=15°とλω=850nm、開口数1.2の対物レンズに使われる楕円偏光はλω=700nmの平行偏光によって作られる信号より1.4倍大きいB-SHG信号を作る。Fig.5(b)から楕円偏光は開口率1.0の一致するH偏光より3.4倍大きいB-SHGを生成する。直接的な結果として、開口数とλωの適切な数値を混合した楕円光を使うことによってB-SHG信号の最適化された数値は達成される。似た結果がF-SHG強度信号（この研究には含まれない）にも見られた、そしてこれらの結論はSHGコレクション幾何学に展開されうる。

一方、式(14)からFBSHG比I2ωFI2ωBは入射光の偏光状態に依存しないと分かる（最後の式は除く）。だから、FBSHG比の入射波長λω（すなわち、波長分散特性）の影響が調査された。Fig.6は3つの異なったλω数値のFBの空間分布（極座標を表す）を示す。このプロットのために、開口数とρはそれぞれ1.2と2.6に選ばれた。最大FBSHG比は到来方向ｚ、つまりθ=0沿いに観察された。さらに、FBSHGの異なったλωの空間分布の比較はλωのより大きい数値の大きさのいくつかの種類の増加を示す。

FBSHG比の開口数の影響はFig.7に描かれている。プロットは3つの異なった開口数数値の空間分布I2ωFI2ωBを表す。この場合、λω=850nmとρ=2.6です。対物レンズの開口数はSHG信号を探すのに基礎的な役割を果たしている。特に、開口数が空間分布増幅が増えるとき、SHG比FB（光の到来方向沿いにいつも最大である）の大きさが減る。

最大SHG強度の角度θmax=cos-1ξnωn2ωがどれほどλωと開口数に依存しているのかを研究することは価値がある。この意味において、λω=850nmの開口数の機能として、Fig.8(a)はインボリュート角θmaxをプロットする。これらの結果は示す、θmaxは常に伝播角度（-π2＜θ＜π2）より前に起こるけれど、開口数が増えるので伝播方向ｚと別れている。Fig.8(b)において、このインボリュート角は開口数＝1.2の入射波長を表している。基礎波長λωの変化によって開口数の影響は分布の影響より強いと結論付けることができる。特に、開口数が0.9から1.2に変わるとき、最大SHG強度の角度θmaxは65％増えた。しかしλωが700から1000nmになったとき、この角度は4％だけ増えた。

Fig.8　最大SHG強度の角度θmax

(a)開口数NA（ λ ＝850nm）　　　　　　　　　　　　　　(b)入射波長λ（NA＝1.2）

4.議論と結論

焦点楕円偏光でコラーゲン線維のI2ωの空間分布を計算するための理論モデルが開発されている。極座標θ,ψと入射波長λωと対物レンズの開口数と入射光ψの楕円率に関する一般式が得られた。簡単にするために、コラーゲン線維はｘ方向にそって横たわっていると考えられた。この仮説のもと、異方性の調整は入射偏光状態に強く依存しているが、空間分布はF-SHGとB-SHG信号の異方性を見つけた。λωと開口数の修正した数値のために、Fig2とFig.3に示したようにSHG信号は直線偏光H（コラーゲン線維の方向と平行）の最大数値を描いた。この結果は直線偏光のSHG強度信号の以前の研究と矛盾していない。予想しないことに、CR光はこの大きさ（SHG強度）をかなり小さくするので（Fig.3）、垂直偏光はSHG強度を小さくしない。しかし、I2ωは入射偏光の楕円率ψ0の特有の数値のためにほとんど0になるかもしれない（式（15））。超分極率ρの比にもっぱら依存する状態、ψ＝cos-1±11+ρのとき、これは起こる。最適化するSHG信号は特別なコラーゲン線維い由来するとき、この要因を考慮に入れなければならない。入射偏光状態はこの状態から離さなくてはならない。入射偏光状態以外にも、λωの影響と対物レンズの開口数が詳しく調査されている。一般的に、修正された偏光状態のために、入射波長と開口数の数値が高くなればなるほど、SHG信号は高くなる。さらに、楕円偏光はλωと開口数の適切な数値

が混合するときH偏光に対応するSHG信号より大きいSHG信号を作ることができる（Fig.5）。

多光子顕微鏡はFとBの両方で使える。コラーゲンを含む線維のSHG顕微鏡イメージは異なったようにcollection geometryの使用に依存していると示された。これを考慮に入れると、SHG比FBの空間分布の深さ分析は行われた。特に、この分布は伝播方向（θ＝0）沿いの最大値を描き、基礎波長λωは著しく増える（Fig.6）。これは以前違う著者が提出し重要な事項である。一方、開口数が増えると、空間分布は増え、SHG比FBはいくらか減る、Fig.7に示す。これはSHG検出器において対物レンズの開口数によって基礎的な役割を果たすと確証する。

Stoller et al.は入射波長のF-SHGピークの依存性についての研究を報告した。空間依存性を考慮に入れないと、開口数の正常化したSHGピーク信号の増加を得た。理論的な研究において、Changと共同研究者は入射直線偏光と開口数の混合した影響を研究した。開口数NA＜0.4のとき、総SHG信号は偏光に依存しないとレポートした。しかし、開口数のより高い数値の非直線依存がある、そしてそれはそれぞれの偏光状態に特徴がある。現在の研究はFBSHGを探求するので、偏光状態の影響を取り除く、式（14）から簡単に推測できるので。

数値で表した結果はλωと開口数値と最大SHG強度の角度θmaxのそれぞれはインボリュート角の前に起こると最終的に示された。これは今後の実験形式の顕微鏡に利益をもたらす。

さらに、この角度の開口数の影響は基礎波長の変化による分布影響より大きい（Fig.8）。

コラーゲンで構成された組織のSHGイメージは生体臨床医学にとても興味のある話題だ。すでにレポートされているので、SHG信号の偏光依存はコラーゲンSHGイメージングこコントラストを増やす、または標本の中のSHG信号のソースを調査する、また他のことにも使える。非侵襲の道具を使った生物学のコラーゲン製の構造体の分析は傷の影響、回復工程、手術、病理学と熱的損傷を理解するのに重要だ。ここにレポートした結果はSHG信号を最適化するために偏光をどう使えるかの詳細な情報を供給する。さらに、開口数と入射波長の影響の分析は多光子顕微鏡を使って記録されたシグナルを最大化するのに使われるかもしれない。特に、SHGイメージング機器へのこれらの探すことの実行は光損傷（それはex-vivo（体外の）と生きている組織を使った実験において重要である）を最小化するために入射レーザー光のパワーを減らすのに役立つ。